FKB Bane

INNHOLDSFORTEGNELSE

FKB Bane	1

1	Innledning	2

1.1	Endringslogg	2

2	Objekttyper og egenskaper	3

2.1	Jernbaneplattformkant	3

2.2	Spormidt	5

3	Beskrivelse av egenskaper og egenskapsverdier	8

3.1	JERNBANETYPE	8

4	Datakvalitet	9

4.1	Kvalitetskrav	9

4.2	Klasser for fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet	9

Innledning

Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Bane.

Spesifikasjonen omfatter jernbanens infrastruktur – i hovedsak banelegemet.

Elementer som inngår i jernbanens infrastruktur, men som naturlig hører hjemme i andre FKB-datasett, er ikke beskrevet i denne spesifikasjonen. Dette gjelder for eks. objekttyper beskrevet Høydekurve, Bygning, BygningsmessigeAnlegg, Veg, Ledning og LedningVa.

For full beskrivelse av jernbane og detaljer rundt modellering og UML-modeller henvises det til

Produktspesifikasjon FKB-Bane 5.0 og SOSI del 2.

Endringslogg

Endringer fra FKB-Bane versjon 4.6 – 2018-01-01

- Oppdatert generelle konsepter fra FKB 5.0 generell del

- Egenskap Jernbaneeier er fjernet fra spesifikasjon.

- Innført Høydereferanse som egenskap på objekttype Spormidt.

- Innført egenskapen eksternPeker for å gjøre det mulig å legge inn referanser (i form av URI-er) til de tilsvarende objektene forvaltet i andre systemer.

- Kodeliste for Jernbanetype er revidert flyttet ut av produktspesifikasjon og forvaltes eksternt i Geonorge.

Objekttyper og egenskaper

Jernbaneplattformkant

| Definisjon (SOSI Del 2) | yttergrense av konstruksjon til bruk ved av-/påstigning for passasjerer eller ved av-/ pålasting av gods |
| --- | --- |
| Geometritype | KURVE |
| Registreringsmetode | Enkeltpunkt i sekvens |
| Tilleggsbeskrivelse | Ingen |
| Grunnrissreferanse | Ytterkant av plattform |
| Høydereferanse | Topp av plattform |
| Assosiasjoner | Ingen |
|  | Merknad: Der det er naturlig skal det lages knutepunkt (nodepunkt eller konnekteringspunkt) mot andre tilstøtende objekter, for eksempel bygninger og murer. |
| Egenskaper til objekttypen |  |

Figur 1:		Eksempel på registrering av Jernbaneplattformkant (rød strek).

Spormidt

| Definisjon (SOSI Del 2) | teoretisk linje midt mellom skinnestrengene |
| --- | --- |
| Geometritype | KURVE |
| Registreringsmetode | Enkeltpunkt i sekvens |
| Tilleggsbeskrivelse | Spormidt skal registreres fullstendig og sammenhengende. Det skal registreres knutepunkt (nodepunkt) i sporveksler og sporkryss/kryssveksler samt der det er endring i én eller flere egenskaper. Se figur 4 og 5 for riktig plassering av nodepunkt. Sporet kan være helt eller delvis skjult av togmateriell i flybildene. Dette vises ved kvalitetskoding. |
| Grunnrissreferanse | Midt mellom skinnene |
| Høydereferanse | Topp sville/ballastpukk |
| Assosiasjoner | Ingen |
| Egenskaper til objekttypen |  |

Figur 2: 	Eksempel på registrering av Spormidt (rød strek).

Figur 3: 	Eksempel på registrering av Spormidt (rød strek).

Drivmaskin

Knutepunkt (nodepunkt)

Drivmaskin

Knutepunkt (nodepunkt)

Figur 4:	Eksempel på plassering av knutepunkt (nodepunkt) i sporveksel. Knutepunktet plasseres i skjæringspunktet for Spormidt og normalen fra drivmaskinen ned på Spormidt.

Knutepunkt (nodepunkt)

Knutepunkt (nodepunkt)

Figur 5:	Eksempel på plassering av knutepunkt (nodepunkt) i sporkryss/kryssveksel. Knutepunktet plasseres i skjæringspunktet for to kryssende Spormidt.

Beskrivelse av egenskaper og egenskapsverdier

Generelle egenskaper (ident, kvalitet, datafangstdato, verifiseringsdato, registreringsversjon og informasjon) er beskrevet i FKB spesifikasjon Generell Del. Disse egenskapene beskrives ikke her.

JERNBANETYPE

klassifisering i hht. konstruksjon/dimensjonering

Datakvalitet

For detaljer om kvalitetsmodellen som er benyttet her henvises det til den generelle delen av produktspesifikasjonen. Se avsnitt 5.1 Inndeling av FKB-standarder i ulike områdetyper.

Kvalitetskrav

Klasser for fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet

Ved angivelse av toleranser for stedfestingsnøyaktighet er objekttypene inndelt i 4 klasser, og ved angivelse av toleranser for fullstendighet er objekttypene inndelt i 2 klasser.

Nedenfor følger en oversikt over hvilken klasse objekttypene i FKB-Bane tilhører.

For objekter som ikke er plassert i noen av klassene for stedfestingsnøyaktighet gjelder enten at:

- stedfestingsnøyaktigheten for objekttypen varierer og er uavhengig av FKB-standard

- det ikke er aktuelt å angi stedfestingsnøyaktighet for objekttypen (for eks. flater eller fiktive avgrensingslinjer)